Инвалидное кресло-коляска

ПАСПОРТ
Производитель: Фошан Донгфанг Медикал Эквипмент Мануфэктори (КНР)
Импортер: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Модель: FS908LJ-41(46)
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



Основные технические характеристики:

	Ширина сидения, мм
	410 (460)

	Ширина в рабочем состоянии, мм
	560 (610)

	Диаметр заднего колеса, мм
	610

	Диаметр переднего колеса, мм
	200

	Высота сидения, мм
	500

	Высота от пола до спинки, мм
	900

	Грузоподъёмность, кг
	100

	Масса, кг
	15


Комплект поставки 

1. Кресло-коляска - 1 шт. 

2. Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 шт. 

Кресла-коляски инвалидные складные предназначены для передвижения больных и инвалидов с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием для преодоления незначительных расстояний. Рама изделия выполнена из алюминия. Подлокотники при необходимости откидываются, что делает удобным посадку и высадку инвалида. Модель оснащена пластиковыми передними и пневматическими задними колесами, съемными подножками. 
Меры безопасности 
· при посадке пользователя в кресло-коляску и высадке из неё колеса должны быть поставлены на тормоза

· категорически запрещается вставать на подножки
· запрещена эксплуатация изделия с неисправными тормозами 


Внимание! Перед эксплуатацией кресла-коляски необходимо проверить надежность крепления деталей.
Подготовка кресла-коляски к эксплуатации 

Складывание и раскладывание 
Кресло-коляска складывается и раскладывается без инструмента. Для того чтобы разложить кресло-коляску необходимо раздвинуть подлокотники в стороны, и нажать по бокам сидения вниз от себя до полного раскладывания. Для складывания необходимо потянуть за середину сидения, и поднять вверх.

Боковины и подлокотники

Кресло-коляска комплектуется откидными подлокотниками. С помощью кнопки-фиксатора подлокотники можно откинуть назад.

Опоры для ног

Для установки опор на кресло-коляску необходимо надеть опору на направляющие, находящиеся на раме и повернуть в сторону от колеса до срабатывания фиксатора. Модели комплектуются подножками, которые при необходимости отводятся в стороны или откидываются, а так же откидные подлокотники.
Тормоза

Кресла-коляски снабжены двумя стояночными тормозами, и двумя ручными, перемещением рычага можно осуществлять торможение кресла-коляски до полного блокирования.

Колеса

Данная модель комплектуется пневматическими задними и литыми передними колёсами.

Обслуживание и уход при эксплуатации

При эксплуатации кресло-коляска требует определенного технического ухода. Обивку из тканевой основы необходимо чистить теплой водой с применением мягких моющих средств. 
При необходимости сидение, спинку и подлокотники следует протирать (дезинфицировать) влажной тряпкой, смоченной 
в 0,5 - 1,0% растворе хлорамина. Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом. Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет декоративно-защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами. 

Гарантийные обязательства 

Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Срок хранения – 3 года.

Сведения о сертификации



Декларация о соответствии № РОСС СN.РС52.Д01143,

срок действия с 03.05.2017 до 02.05.2020г.

Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2009/05010
от 17.02.2014г., срок действия не ограничен 


ПОСТАВЩИК: ООО «Мега-Оптим»

Адрес: 143396, Россия, г. Москва, поселение Первомайское, 
х. Ильичёвка, стр. 3.
Контактный телефон: (495) 968-80-83

Дата изготовления______________________________

                                                                                    М.П.


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Оформляется продавцом


ПРОДАВЕЦ: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

название организации, адрес, телефон
Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне. 
В случае обнаружения неисправностей и брака изделия в гарантийный период, покупатель обращается к продавцу для его ремонта с предоставлением гарантийного талона.



Дата продажи____________________________________


Подпись продавца_______________________________ 
                                                                                     М.П.

Подпись покупателя ____________________________ / _________________________/
